Безопасность жизнедеятельности.

Методы, принципы и средства обеспечения безопасности.

Метод – путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

Основные принципы обеспечения безопасности:

1. Ориентирующие:

замена оператора, замена или ликвидация опасности.

2. Технические:

Блокировки, герметизация, вакуумирование, защита расстоянием, экранирование, применение слабого звена и др.

3. Организационные:

Нормирование, резервирование, информация, защита временем, подбор кадров, последовательное выполнение операций и др.

4. Управленческие:

Контроль, обратная связь, стимулирование, плановость и др.

Методы обеспечения безопасности

Гомосфера – пространство (рабочая зона) где находится человек в процессе деятельности.

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существует или периодически возникает опасность.

Метод А: пространственное или временное разделение этих сфер (дистанционное управление, автоматизация, роботизация и т.д.).

Метод Б: нормализация ноксосферы (защита от шума, вредных примесей и применение средств коллективной защиты).

Метод В: использование приёмов и средств, направленных на адаптацию человека к условиям среды (профессиональный отбор, обучение, психотерапия, применение средств индивидуальной защиты).

Безопасность производственной деятельности (Охрана труда).

ОТ – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Закон от 17 июня 1999г. «Об основах труда в РФ» федеральный №181 – ФЗ.

Журнал «ОТ и социальное страхование» №9 за 99 год стр. 70-81.

Кол-во погибших на производстве на 1000 чел.

РФ – 0,139

Германия – 0,08

Канада – 0,075

Норвегия – 0,06

США – 0,054

Финляндия – 0,038

Швеция – 0,032

Дания – 0,03

Япония – 0,02

Великобритания – 0,016.

В РФ не выходит на работу ежедневно 40000 человек.

1 часть: Организационно-правовые вопросы (законодательство по ОТ).

Конституция, ССБТ (система стандартов безопасности труда).

2 часть: Инженерные основы техники безопасности (технические вопросы)

Система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействия на работающих опасных производственных факторов.

3 часть: Гигиена труда и производственная санитария.

Изучение влияния условий труда на здоровье человека и разработку санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение и уменьшение воздействия на людей вреднх производственных факторов.

4 часть: Противопожарная защита. Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожаров и взрывов и воздействия на людей опасных факторов от пожаров (огонь, дым, газы, обрушение конструкций), а также причинение материального ущерба.

Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.

1. Государственный комитет РФ по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горного надзора и его местными органами Госгортехнадзор России. За соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях промышленности и в отдельных объектах – котельные установки и сосуды работающие под давлением, газовое хозяйство.

2. Государственный энергетический надзор Госэнергонадзор РФ контролир. обеспечение безопасного обслуживания электрических и теплоиспользующих установок.

3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор Госсанэпиднадзор РФ – контролир. санитарно-гигиенические условия труда в промышленности, торговле, транспорте, сельском хозяйстве, учреждениях.

4. Государственный надзор за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзор РФ контролирует состояние радиационной безопасности на промышленных объектах, производствах применяющих или утилизирующих источники радиоактивного излучения.

5. Главное управление пожарной охраны при МВД РФ Госпожнадзор РФ контролирует условия хранения и использования на промышленных предприятиях горючих, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, соблюдение противопожарных норм и правил на всех предприятиях.

6. Госстандарт РФ – контроль в области стандартизации и метрологии, безопасности труда.

7. Техническая инспекция труда профсоюзов – контролирует все вопросы ОТ.

8. Федеральная инспекция труда при министерстве труда РФ создана указом президента в 1994г. Гострудинспекция.

9. Высший надзор за точным и единообразным законом о труде на территории РФ осуществляется генеральным прокурором РФ и подчинённых ему прокурорами субъектов РФ.

Порядок проверки знаний по ОТ.

1. Вводный инструктаж

2. Стажировка от 2 до 14 дней.

3. Экзамен по вопросам безопасности.

Повторный инструктаж проводят не более чем через 6 месяцев. Иногда проводят внеплановый инструктаж (изменение технологии, несчастный случай, перевод на разовую работу не по специальности).

ИТР проходят обучение раз в 3 года и сдают экзамен.

Ответственность за нарушение нормативных актов по охране труда.

1. Административная ответственность: предупреждение или штраф от 0,1 до 100 МРОТ

2. Дисциплинарная: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.

3. Уголовная.

Основные правила сертификации производственных объектов на соответствие требованиям об ОТ.

1-я категория присваивается предприятиям, если на них аттестовано не менее 90% рабочих мест, как соответствующих требованиям ОТ, а на остальные представлены документы об организации технических мероприятий, проведение которых обеспечивает их аттестацию в течение 1 года выдачей сертификата.

2-я категория: если аттестовано не менее 75% рабочих мест, а остальные – в течение года.

3-я категория: аттестовано не менее 50% рабочих мест и остальные – в течение 2-х лет.

Основные положения из законодательства о труде.

1. Продолжительность рабочего времени в неделю не более 40 часов, с вредными условиями труда – не более 36 часов.

Для подростков от 16 до 18 лет – 36 часов; от 15 до 16лет, а также учащихся от 14 до 15 лет, работающих в период каникул – 24 часа.

Допускается приём на работу с 14 лет учащихся ПТУ и техникумов на лёгкий труд без вредности в свободное от учёбы время при достижении ими 14 лет и с согласия одного из родителей.

2. Сверхурочные работы.

В исключительных случаях (стихийные бедствия, аварии, оборона страны, окончание работы которую нельзя прервать неявкой сменщика и т.д.) и с разрешения соответствующего выборного органа профсоюза предприятия – не более 4 часов в течение 2 дней и 120 часов в году.

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск – не менее 24 рабочих дней, подростков до 18 лет – 31 календарный день.

Применение труда женщин запрещено на тяжёлых работах и вредных условиях труда, ограничено в ночное время с 22 до 6 часов утра, не допускаются к сверхурочным работам и в ночное время; не направляют в командировки беременных женщин и имеющих детей до 3-х лет, при возрасте от 3 до 14 лет – только с их согласия.

4. Испытательный срок при приёме на работу – до 3-х месяцев.

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перенесении тяжести вручную:

| Характер работы | предельно допустимая масса груза |
| --- | --- |
| 1. Подъём и перемещение тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 10 кг |
| 2. Подъём и перемещение тяжести постоянно в течение рабочей смены | 7 кг |
| 3. Величина динамической работы, совершаемой в течении каждого часа рабочей смены не должна превышать: |  |
| - с рабочей поверхности - с пола | 1750 кг*м 875 кг*м |

Примечание: к массе груза прибавляется масса тары и упаковки; при перемещении груза на тележке или контейнере, прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг

Основание и порядок высвобождения работников

ликвидация предприятия или сокращение штатов:

- предупреждение под расписку за 2 месяца и сведения в местные органы службы занятости за 2 месяца.

Льготы и компенсации высвобожденным работникам:

- выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы

- на период трудоустройства до 2-х месяцев сохранение заработной платы с учётом выходного пособия

- сохранение непрерывного стажа до 3-х месяцев.

Основы электробезопасности.

Виды воздействия

- термическое (ожоги участков тела и органов),

- электролитическое (разложение органических жидкостей и изменение их физико-химических свойств)

- биологическое (раздражение и возбуждение живых тканей, нарушение внутренних биоэлектрических процессов)

- механическое (повреждение тканей, стенок сосудов при прохождении больших токов)

Виды электротравм:

1. Местные:

- ожоги

- электрические знаки (электрометки)

- электрометаллизация кожи

- электроофтальмия (ожог глаз ультрафиолетовым излучением дуги)

- повреждение мягких тканей, связок, костей

2. Общие:

- электрические удары (возбуждение живых тканей электротоком, сопровождающееся непроизвольным сокращением мышц)

по степени тяжести:

1-я степень: судорожное сокращение мышц без потери сознания

2-я степень:  то же с потерей сознания, но сохранившимся дыханием и работой сердца

3-я степень: потеря сознания и нарушения сердечной деятельности или дыхания

4-я степень: клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения

Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Пороговые значения электротока

| пороговые значения | характер воздействий | Сила тока через тело человека, мА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | переменный частотой 50-60 Гц | постоянный |
| ощущение | лёгкое дрожание пальцев рук, ощущение нагрева | 0,5-1,5 | 5-7 |
| отпускающие | руки с трудом но можно оторвать от электрода | 8-10 | 20-25 |
| удерживающие | паралич рук, дыхание затруднено, сильные боли | 20-25 | 50-80 |
| опасность к смертельным исходам | паралич органов дыхания и сердца и возможная фибрилляция сердца | 90-100 | 300-500 |

Факторы, влияющие на исход поражения.

Сопротивление тела человека.

1. Схема замещения тела человека в электрической цепи

Rk – сопротивление кожного покрова

Rk = (2 – 100) кОм и более

Ск – ёмкость кожного покрова

Rвн – сопротивление внутренних органов

Rвн = 500-800 Ом

Rr = 1000 Ом

2. Род и частота тока

3. Путь тока в организме человека или петля тока

Самый опасный путь - через мозг, сердце, лёгкие (голова – рука, голова – нога).

4. Время воздействия

Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов через тело человека.

| Род тока | Нормируемая величина | Время воздействия (сек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | свыше 1 сек |
| Перемен 50 Гц | U, в I, мА | 300 400 | 160 190 | 135 160 | 120 140 | 105 125 | 95 105 | 85 90 | 75 75 | 70 65 | 60 50 | 20 6 |
| Перемен 400 Гц | U, в I, мА | 500 500 | 500 500 | 330 330 | 250 250 | 200 200 | 170 170 | 140 140 | 130 130 | 110 110 | 100 100 | 36 8 |
| Постоянный | U, в I, мА | 500 500 | 400 400 | 300 300 | 300 300 | 250 250 | 240 240 | 230 230 | 220 220 | 210 210 | 200 200 | 40 15 |

5. Условия внешней среды

Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

- Помещение с повышенной опасностью

Сырость (относит. влажность выше 75%), наличие токопроводящей пыли и токопроводящих полов, высокая температура выше 35 0С, возможность одновременн. прикосновения к токоведущим частям и заземлённым конструкциям.

- Особо опасные

особая сырость (влажность более 100%), хим. активная или органическая среда, разрушающая электр. изоляцию, два или более факторов предыдущей группы.

- Помещение без повышенной опасности

Отсутствие всех вышеперечисленных признаков.

Основные защитные мероприятия

1. Недоступность прикосновения к токоведущим частям (электроизоляция, ограждения, блокировки, замки).

2. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землёй металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением в аварийных случаях.

Схема 3-х фазной сети с изолированной нейтралью.

1. Без защитного заземления

I=UорRr+Rиз3

Uор = 220 В, Rиз = 4500 Ом, Rr = 1000 Ом

I = 88 мА

2. С защитным заземлением

I=UорRr+Rиз3+Rr⋅Rиз3⋅Rз

Rз = 4 Ом

I = 0,6*10-3 A = 0.6 мА

3. Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Rор-0 = 1 Ом

I к. замык. = Uор/Rор-0 = 200 А

Предохранитель плавится.

4. Защитные отключения.

Быстродействующая защита, отключающая электроустановку при опасности поражения электротоком

Структурная схема защитного отключения

- питающая цепь

- аппарат защитного отключения

- электроприёмник

- датчик

- усилитель

Т отк 0,2с

5. Малые напряжения

Не превышают Uмал 42В

42, 36, 24, 12 В

6. Двойная изоляция

Ручной инструмент с двойной изоляцией

7. Электрическое разделение сетей

8. Электрозащитные средства

для защиты людей от поражения эл.током, воздействия эл. дуги и магнитного поля, обеспеч. работу под напряжением установки

- диэлектрические перчатки

- инструмент с изолирующими ручками

- токоизмерительные клещи

Калоши, коврики, подставки, переносные заземления, плакаты

- Основные защитные средства

- Дополнительные

Расчёт заземляющих устройств

Исходные данные:

- напряжение установки до 1000В или выше

- удельное сопротивление грунта ρ (Ом/метр)

- сопротивление заземления Rз (4 Ом)

- материал электрода (d; L (длина); t (заглубление электрода) 0,5-0,7; A (расстояние между электродами) в метрах).

R1=ρ2π⋅L(lg2Ld+12lg4t+L4t−L), Ом

Примерное число электродов

n = R1/R3

Длина полозы

Ln = (n-1)*A, м

Сопротивление растекания полосы

Rn=12π⋅L⋅n⋅ln2Ln20.04⋅t, Ом

Результирующее сопротивление заземляющего устройства

Rз.у.=R1⋅Rп(R1⋅Kп+Rп⋅Kэл⋅n)≤4Ом, при  - увеличивают n.

Kп, Kэл – коэффициент использования полозы и электрода.

Освещение производственных помещений.

Световой поток – мощность лучистой энергии, оцениваемой глазом по световому ощущению.

F (Ф) – люмен (лм)

Сила света – пространственная плотность светового потока.

I – кандела (кд)

Освещённость – плотность светового потока на освещаемой поверхности

Е – люкс (лк)

1лк = 1лм/м2

Яркость поверхности – сила света, испускаемая границей поверхности в направлении глаза наблюдателя.

В – кд/ м2

Светоотдача – световой поток, приходящийся на единицу мощности

СО – лм/Вт

FотрFпад=ρ

FпоглFпад=β

FпропFпад=τ

ρ + β + τ  = 1

ρ – коэффициент отражения

β - коэффициент поглощения

τ - коэффициент светопропускания

Адаптация – приспособление к различной степени освещённости за счёт изменения величины зрачка глаз.

Аккомодация – изменение кривизны хрусталика при рассматривании близких или удалённых предметов.

- Естественное освещение

- Искусственное освещение

- Комбинированное освещение

Расчёт естественного освещения (определение площади стеновых проёмов)

КЕО – коэффициент естественной освещённости – отношение освещённости в данной точке к освещённости наружной в этот же момент времени.

КЕО = Евн/Енар*100%

Для бокового освещения:

S0=Sn⋅lн⋅к3⋅η0100⋅τ0⋅r1⋅kзд(м2)

Для верхнего освещения:

S0=Sn⋅lн⋅к3⋅ηор100⋅τ0⋅r2⋅kp(м2)

где:

So, Sop – площадь окон или фонаря (м2)

Sn – площадь пола (м2)

lн – нормир. значение коэффициента естественной освещённости

кз – коэффициент запаса (1,2-2)

η0, ηф – световые характеристики окна, фонаря

τ0 – общий коэффициент светопропускания

r1,r2 – коэффициенты, учитывающие отражение света при боковом и верхнем освещении

к здания – коэффициент, учитывающий затемнения окон другими зданиями (1-0,7)

кф – коэффициент, учитывающий тип фонаря

Расчёт искусственного освещения

расчёт по коэффициенту использования светового потока

F=Eн⋅Sп⋅z⋅kn⋅η (лм), для ламп накаливания

n=Eн⋅Sп⋅z⋅kФ⋅η⋅m (шт) для люминесцентных ламп

F – световой поток 1 лампы

Ен – нормир. освещённость (лк)

Sп – площадь помещения в м2

Z – поправочный коэффициент источника света

z = 1.15 – лампы накаливания

z = 1.10 – люминесцентные

к – коэффициент запаса (1,1-1,3)

n – число светильников

m – число люминесцентных ламп в одном светильнике

η – коэффициент использования светового потока

Индекс помещения i=АВh(А+В)

А, В – длина и ширина помещения в метрах

h – расстояние высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью

По справочнику определяем – η

Метод расчёта по удельной мощности

W – удельная мощность при заданной освещённости Вт/ м2

S – площадь освещения

N = W*Sn (Вт)

Введение в БЖ

Деятельностью называется вся бесконечность видов человеческой активности.

Модель деятельности человека связывается с окружающей средой.

Опасность – явление, вызывающее нежелательные последствия (риски, аварии).

Опасности делятся на:

- потенциальные

- реальные

Риск – качественная оценка опасности. Определяется как отношение числа неблагоприятных последствий к их максимально возможному за определённый период.

Виды существующих опасностей:

- по природе происхождения

- согласно официальному стандарту

1. - антропогенные

- экологические

- смешанные (техноэкологические, природно-технические)

- природные

- технические

- химические

- физические

- биологические

- психофизиологические

Основные функции управления в БЖД

- Анализ и оценка состояния объекта (происходит выделение потенциальных опасностей на объекте, выявляются причины возникновения ЧС, опасности заносятся в документацию).

- Прогнозирование и планирование мероприятий для достижения целей и задач управления.

- Организация управляющей и управляемой системы.

- Контроль за ходом управления.

- Определение эффективности мероприятия.

- Стимулирование участников управления.

Теоретические основы БЖД

Человек как элемент системы человек – среда. Функциональная схема анализаторов человека:

Внешние сигналы из окр. среды → рецепторы → нервные импульсы → мозговой центр.

Интервал от min до max адекватно ощущаемой величине  называется диапазоном чувствительности анализатора. min значение интенсивности раздражительности – нижний абсолютный порог чувствительности.

max значение – верхний абсолютный порог чувствительности.

- вибрационная чувствительность (наибольшая чувствительность – на кистях рук).

- тактильная чувствительность – воспринимает ощущения при давлении или прикосновении. Можно ощущать на кончиках пальцев 3г/мм2. На тыльной стороне ладони – 5г/мм2, на пятке – 200 г/мм2.

- температурная чувствительность: норм. температура 36-37 0С, на лице 20-25 оС.

- болевая чувствительность, порог чувствительности на кончиках пальцев – 300 г/мм2.

- обоняние и вкус. В физиологии распространены: сладкое, горькое, кислое, солёное.